MEMÓRIA DE CÁLCULO

Construção do segundo bloco da Escola Municipal

1- PLACA DE OBRA

1,50 x 3,00 = 4,50 m²

2- GABARITO

[1,00 + 12,60 + 1,00] x 2 + [1,00 + 25,25 + 1,00] x 2

14,60 x 2 + 27,25 x 2 = 83,70 m

3- ESCAVAÇÃO DE SAPATAS

31 Sapatas

1,20 m de profundidade / seção:1,00 x 1,05

[1,00 x 1,05 x 1,20] x 31 = 39,06 m³

1 Sapata

1,20 m de profundidade / seção:1,00 x 1,15

[1,00 x 1,15 x 1,20] x 1 = 1,38 m³

39,06 + 1,38 = 40,44 m³

4- SAPATA

* Concreto da sapata

Seção: 1,00 x 1,05 / Altura = 0,30 m

[0,30 x 1,00 x 1,05] x 31 = 9,77 m³

Seção: 1,00 x 1,15 / Altura = 0,30 m

[0,30 x 1,00 x 1,15] x 1 = 0,34 m³

9,77 + 0,34 = 10,11 m³

* Concreto do pilar da fundação

Seção: 0,25 x 0,30 m / Altura = 0,90 m

[0,25 x 0,30 x 0,90] x 31 =2,09 m³

Seção: 0,25 x 0,40 m / Altura = 0,90 m

[0,25 x 0,40 x 0,90] x 1 = 0,09 m³

2,09 + 0,09 = 2,18 m³

* Total de concreto

10,11 + 2,18 = 12,29 m³

* Aço da sapata

(1,00 – 0,10) + 0,10 + 0,10 = 1,10 m

(1,05 – 0,10) + 0,10 + 0,10 = 1,15 m

[(1,10 x 4) + (1,15 x 4)] x 31 = 279 m de aço Ø 10 mm CA-50

(1,00 – 0,10) + 0,10 + 0,10 = 1,10 m

(1,15 – 0,10) + 0,10 + 0,10 = 1,25 m

[(1,10 x 4) + (1,25 x 4)] x 1 = 9,4 m de aço Ø 10 mm CA-50

* Aço do pilar de fundação

[(0,30 + 0,50 + 0,30 + 1,20) x 4] x 32,50 = 299,00 m de aço Ø 10 mm CA-50

1,50/0,20 = 7,50 = 8

[(16 + 21 +16 +21 + 6) x 8] x 32 = 20480 cm = 204,80 m de aço Ø 5 mm CA-60

Ø 10 mm CA-50			299,00 + 294,40= 593,40 m

593,40 x 0,617 = 366,12Kg

Ø 5 mm CA-60			204,80 x 0,154 = 31,54 Kg

* Forma para sapata

{[(0,30 x 1,00) x 2] + [(0,30 x 1,05) x 2]} x 31 = 38,13 m²

{[(0,30 x 1,00) x 2] + [(0,30 x 1,15) x 2]} x 1 = 1,29 m²

38,13 + 1,29 = 39,42 m²

* Forma para pilar de sapata

{[(0,30 x 0,90) x 4] x 31 = 33,48 m²

{[(0,30 x 0,90) x 5] x 1 = 1,35 m²

33,48 + 1,35 = 34,83 m²

* Total

39,42 + 34,83 = 74,25 m²

74,25 / 3 = 24,75 m²

5- ARERRO E REATERRO

* Aterro

[(25,25 + 4,00) x (12,60 + 4,00)] x 0,35 = 169,94 m²

* Reaterro

40,44 – 12,29 = 28,15 m³

6- ESCAVAÇÃO DE VALAS

27,50 + 27,50 + 18,00 = 73,00 m

60,00 + 92,50 + 31,20 = 183,70 m

73,00 + 183,70 = 256,70 m

256,70 x 0,30 x 0,75 = 57,76 m³

7- VIGA BALDRAME

(25,25 x 3,00) + (7,00 x 6,00) + (5,00 x 6,00) + 5,10 + 6,30 + (2,00 x 2,00) + 2,85 + 1,50 = 167,50 m

Seção = 0,20 x 0,30 m

* Concreto

0,20 x 0,30 x 167,50 = 10,05 m³

*Aço

4 x 167,50 = 670 m

670,00 x 1,04 = 696,80 m 			Ø 10 mm CA-50

[0,11 x 2 + 0,21 x 2 + 0,06] = 0,70 m

167,50/0,20 = 838 unidades

838 x 0,70 = 586,60 m			Ø 5 mm CA-60

Ø 10 mm CA-50				696,80 x 0,617 = 429,93 Kg

Ø 5 mm CA-60				586,60 x 0,154 = 90,37 Kg

* Forma

167,50 x 0,35 x 2 = 117,25

117,25 / 3 = 39,08 m²

8- IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME

167,50 x 0,80 = 134,00 m²

9- ALVENARIA

(25,25 x 3,00) + (7,00 x 2,00) + (5,00 x 2,00) = 99,75m

99,75 x 4,40 = 438,90 m²

7,00 x 3,50 = 24,50 m²

438,90 + 24,50 = 463,40 m

Janela 	7 x [3,00 x 1,50] = 31,50 m²

Portas		(3,00 x 2,70) x (2,00 x 2,10) + (1,00 x 3,10) + [2 x (0,90 x 2,10)] = 13,29m²

Passagens    (4,65 x 2,70) + (4,30 x 2,70) = 24,17 m²

31,50 + 16,29 + 24,17 = 71,96 m²

463,40 – 71,96 = 391,44 m² Espessura 14 cm

(7,00 x 3,00) + 4,45 + (2,00 x 2,00) + (2,85 x 2,00) + 1,95 + 1,50 = 38,60 m

38,60 x 3,50 = 135,10 m²

Portas (1,00 x 2,10) x 2,00 + (0,80 x 2,10 x 2,00) = 7,56 m²

Janelas (1,20 x 2,00) = 2,40m²

7,56 + 2,40 = 9,96 m²

135,10 – 9,96 = 12514 m² Espessura 9 cm

10- PILAR

[25 x 4,70] + [7 x 3,50] =142,00 m

* Concreto

Seção: 15 x 30

[0,15 x 0,30] x 142,00= 6,39 m³

* Aço

142,00 x 4 = 568,00 m

4,70 x 2,00 = 9,40 m

568,00 + 9,40 = 577,40m                         Ø 10 mm CA-50

142,20/0,20 = 710 unidades

0,70 x 710 =497,00 m 			Ø 5 mm CA-60

Ø 10 mm CA-50				577,40 x 0,617 = 356,26 Kg

Ø 5 mm CA-60				497,00 x 0,154 = 76,54Kg

* Forma

142,00 x 0,35 x 2 = 99,40 m²

99,40 / 3 = 33,13 m²

11- VERGA E CONTRA VERGA

(4,00 x 2,00) + (25,25 x 2,00) + 3,00 + 3,00 + 1,80 + 1,60 = 67,90 m

67,90 x 0,15 x 0,15 = 1,53 m³

12- VIGA

*Efeito de verga e contra verga

(4,00 x 8,50) + 4,20 + (2,00 x 12,60) + 2,60 = 66 m

*Especial

5,20 + 5,00 = 10,20 m

[25 x 25 x 2] + [7,00 x 3] + [5,00 x 5] + 19,05 + 4,45 + [2,00 x 2] + [2,85 x 2,00] + 1,95 + 1,50 + 2,00 + 3,40 = 138,55 m

*Especial

6,60 m

66,00 + 138,55 = 204,55 m

10,20 + 6,60 = 16,80 m

* Concreto

Seção: 0,15 x 0,30 m

[0,15 x 0,30] x 204,55 = 9,20 m³

Seção: 0,15 x 0,40 m

[0,15 x 0,40] x 16,80 = 1,01 m³

8,96 + 1,01 = 9,97 m³

* Aço

204,55 x 4 = 818,20 m

16,80 x 6 = 100,80 m

199,15 x 0,20 = 996 unidades

0,70 x 996 = 697,20 m

16,80/0,15 = 112 unidades

0,90 x 112 = 100,80 m

697,20 + 100,80 = 798 m

796,60 x 0,617 = 491,50 kg                   Ø 10 mm CA-50

697,20 x 0,154 = 107,37 kg                   Ø 5 mm CA-60

* Forma

0,35 x 2 x 199,15 = 139,40 m²

0,45 x 2 x 16,80 = 15,12 m²

139,40 + 15,12 = 154,52 m²

154,52 / 3 = 51,33 m²

13- LAJE

8,80 x 2,35= 20,68 m²

14-TELHADO DE TELHAS METÁLICAS

24,85 x 12,20 = 303,17 m²

4 tesouras

Calha = 24,85 x 2 = 49,70 m

15- TELHAS DE CAPA PARA MURO

2 x 25,25 + 2 x 12,60 = 75,70 m

16- TELHADO DE MADEIRA

1,50 x 25,25 x 2 = 75,75 m²

17- INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL

4,00 x 12 = 48,00 m

1,5 X 12 = 18,00 m

27,50 x 2 = 55,00 m

48,00 + 18,00 = 66,00 m            Ø 100 mm

18- INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

4 caixas d’água

35 m de cano de água Ø 50 mm

100 m de cano de água Ø 25 mm

19- INSTALAÇÕES DE ESGOTO

29,30 m de cano de esgoto Ø 50 mm

88,20 m de cano de água Ø 100 mm

74,70 m de cano de água Ø 150 mm

1 caixa de gordura

20- PISO GROSSO

32,50 + 17,00 + 17,00 +12,85 + 5,60 + 5,76 + 2,70 + 28,45 + 171,20 =

293,06 m²

21- CHAPISCO

[25,25 x 5,00 x 2 x 2] + [12,60 x 5,00 x 2 x 2] + [18,85 x 3,60 x 2] + [7,00 x 3,60 x 2] + [5,00 x 3,60 x 3 x 2] + [2,00 x 3,60 x 2 x 2] + [2,85 x 3,60 x 2 x 2] + [1,95 x 3,60 x 2] + [1,50 x 3,60 x 2] = 1145,80m²

8,95 x 2,70 = 24,16m²

7,00 x 1,50 x 3,00 = 31,50 m²

1,20 x 2,00 = 2,40 m²

2,00 x 2,10 = 4,20 m²

2,70 x 3,00 = 8,10 m²

4,00 x 1,00 x 2,10 = 8,40 m²

2,00 x 0,90 x 2,10 = 3,78 m²

2,00 x 0,80 x 2,10 = 3,36 m²

24,16 + 31,50 + 2,40 + 4,20 + 8,10 + 8,40 + 3,78 + 3,36 = 85,90 m²

85,90 x 2 = 171,81 m²

1145,80 – 171,80 = 974,00 m²

22- EMBOÇO

974,00 m²

23- CALÇADA

12,60 x 1,20 x 2,00 = 30,24m²

27,65  x 1,20 x 2,00 = 66,36 m²

30,24 + 66,36 = 96,60 m²

24- PORTAS DE MADEIRA

2 Portas completas (0,80 x 2,10)

2 Portas completas (0,90 x 2,10)

4 Portas completas (1,00 x 2,10)

25- ASSENTAMENTO DE GRANITO

* Soleira

4,65 + 4,30 + 0,90 + 0,90 + 2,00 + 3,00 = 15,75 m

1,00 + 1,00 + 1,00 +1,00 + 0,80 + 0,80 = 5,60 m

15,75 x 0,20 = 3,15 m²

5,60 x 0,15 = 0,84 m²

3,15 + 0,84 = 3,99m²

* Peitoril

7,00 x 2,00 x 0,23 = 3,22 m²

0,80 x 0,23 = 0,18 m²

7,00 x 3,00 x 0,23 = 4,83 m²

3,22 + 0,18 + 4,83 = 8,23 m²

26- CONTRA PISO

293,06 m²

27- REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE

3,40 + 3,40 + 7,00 + 7,00 + 3,40 + 3,40 + 7,00 + 7,00 + 1,80 + 1,80 + 1,50 + 1,50 + 3,00 + 2,85 + 1,00 + 2,15 + 2,00 + 5,00 + 2,00 + 2,00 + 2,80 + 2,80 + 5,15 + 3,00 + 1,35 + 2,00 + 6,50 + 5,00 = 96,80 m

96,80 x 3,60 = 348,48 m²

(0,90 x 2,10 x 2,00) + (1,00 x 2,10 x 3,00) + (0,80 x 2,10 x 2,00) = 13,44 m²

348,48 – 13,44 = 335,04 m²

28- REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO

293,06 m²

29- RODAPÉ

2,50 + 2,40 + 0,35 + 2,50 + 2,70 + 0,20 + 0,40 + 0,10 + 1,75 + 1,65 + 0,10 + 0,90 + 0,35 + 1,05 + 0,10 + 0,10 + 1,20 + 0,10 + 6,00 + 4,10 + 12,20 + 8,50 + 8,50 + 2,50 + 2,50 + 14,00 = 76,75 m

30- REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE

1,80 + 0,13 + 0,60 + 1,80 + 1,50 + 1,50 + 0,10 + 0,23 + 0,23 + 0,10 = 7,99 m

7,99 x 2,00 = 15,98 m

15,98 x 1,80 = 28,76 m²

31- PORTA PARA BOX DE BANHEIRO

4,00 x 2,00 = 8,00 unidades

32- ASSENTAMENTO DE BANCADAS

3,47 x 0,50 x 2,00 = 3,47 m²

0,30 x 0,40 x 5,00 = 0,60 m²

1,20 x 1,50 = 1,80 m²

2,40 x 0,60 = 1,44 m²

2,10 x 0,60 = 1,26 m²

2,10 x 0,40 = 0,84 m²

3,47 + 0,60 + 1,80 + 1,44 +1,26 + 0,84 = 9,41 m²

33- FORRO DE GESSO

293,06 m²

34- SANCA DE FORRO DE GESSO

(3,40 + 5,00) x 2,00 x 2,00 + (7,00 + 4,65) x 2,00 + (1,50 + 1,80) x 2,00 + (2,00 + 2,80) x 2,00 + ( 1,20 + 2,85 + 1,65 + 3,15 + 1,95 + 1,20) + (1,35 + 3,00 + 5,15 + 5,00 + 2,00 + 6,50) + (6,00 + 12,20 + 20,00 + 7,00 + 14,00 + 5,20 =

33,60 + 65,10 + 6,60 + 9,60 + 12,00 + 23,00 + 64,40 = 214,30m

35- EMASSAMENTO E PINTURA DE TETO

293,06 m²

36- EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDE

974,00 – 335,04 = 638,9 m²

(25,25 x 2,00 + 12,60 x 2,00) x (5,00 + 1,20) =

75,70 x 6,20 = 469,34 m²

2,70 x 4,65 = 12,56 m²

2,70 x 4,30 = 11,61 m²

2,70 x 3,00 = 8,10 m²

7,00 x 3,00 x 1,50 = 31,50 m²

1,00 x 2,10 = 2,10 m²

12,56 + 11,61 + 8,10 + 31,50 + 2,10 = 65,87 m²

469,34 – 65,87 = 403,47 [ pintura e selador]

638,96 – 403,47 = 237,49 [pintura e emassamento]

37- INSTALAÇÕES DE JANELAS

1,50 x 3,00 x 7,00 = 31,50 m²

1,20 x 2,00 = 2,40 m²

38- INSTALAÇÃO DE VITRÔS

0,60 x 0,80 = 0,48 m²

7,00 x 0,60 x 2,00 = 8,40 m²

39- INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO

2,70 x 3,00 = 8,10 m²

2,00 x 2,10 = 4,20 m²

40- ASSENTAMENTO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS

2 conjuntos de barras para sanitário

9 bacias sanitárias

1 tanque para DML

15 lavatórios de bancada

15 torneiras de lavatório

9 suportes para papel higiênico

12 suportes para papel toalha

12 suportes para álcool em gel

12 suportes para sabão líquido

20 ralos

2 pias de bancada

1 torneira para tanque

2 torneiras para pia

41- Elétrica

35 tomadas de parede 10ª

20 Tomadas de parede 20A

5 interruptores simples

4 interruptores de 2 seções

3 interruptores de 3 seções

20 luminárias com lâmpadas tubulares duplas

6 luminárias com lâmpadas comuns

1 Caixa de disjuntores de 30 módulos

180 m de eletrodutos emborrachados 3/4"

40 m de eletrodutos emborrachados 1 1/2"

200 m de eletrodutos flexível 3/4"

500 m de cabo 1,5 mm²

1200 m de cabo 2,5 mm²

150 m de cabo 4 mm²

180 m de cabo 6 mm²

200 m de cabo 35 mm²

3 disjuntores monopolar de 20A

9 disjuntores monopolar de 25A

6 disjuntores bipolar de 30A

1 disjuntor tripolar de 60A

32 Haste de aterramento de cobre

42- ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Visitas semanais de 5 horas

18 visitas em 4 meses de execução prevista.

5 x 18 = 90 horas

40 x 4,5 = 180 horas em um mês

90 / 180 = 0,5 mês

Passa Vinte, 22 de dezembro de 2023.

________________________________________

Engº Ruy Marcondes Rezende

Crea - RJ - 1986100809